# ☄️ 流星自動検知システム 観測・チューニングマニュアル

本システムは「差分抽出 ➔ 比較明合成 ➔ エッジ検出（Canny） ➔ 直線検出（確率的ハフ変換）」という高度なパイプラインで動いています。各種パラメータの役割を理解し、その夜の空に合わせた最適な「黄金比」を見つけ出しましょう。

## 1. パラメータ基本特性一覧

エンジンの核となる5大パラメータ＋画質補正の役割一覧です。

| 画面表示名 | 変数名 | 初期値 | 役割と直感的イメージ |
| --- | --- | --- | --- |
| 感度 | SysThreshold | 15 | ノイズの足切りライン。 小さくするほど淡い光を拾うが、画面のざわつき（ノイズ）も拾いやすくなる。 |
| 連結許容 | SysLineGap | 5 | 点線を繋ぐ最大距離（ピクセル）。 ブツブツに途切れたエッジを1本の直線に合体させる力。 |
| 最小長 | SysMinLength | 20 | 「流星」と認める最低の長さ。 画面サイズ（1080p等）に合わせて自動スケール。飛行機の点滅やノイズを弾く砦。 |
| 判定数 | SysHough | 25 | 直線の「綺麗さ」の審査基準。 ドットがどれだけ真っ直ぐ並んでいるか。高いほど誤検知が減る。 |
| 蓄積秒 | SysAccSec | 1.0 | 流星の残像を何秒間重ね合わせるか。 カメラのFPSに合わせて内部のキュー枚数を自動計算。 |
| コントラスト強調 | SysEnableClahe SysClaheClip | True 3.0 | 空のカブリ（明暗差）を補正する力（CLAHE）。 都会の光害を抑え、天頂の暗い星や淡い流星のエッジを浮き上がらせる。 |

## 2. シチュエーション別 設定プリセット

### ① 空の暗いところ（遠征地・山間部・新月）

背景に邪魔な光がない、機材の限界まで感度を攻められる「最高の設定」です。

- 狙い: 人間の目では見落とすような淡い微光流星まで1つ残さずかっさらう。

- おすすめ値:

  - 感度: 8 ～ 12 （背景が静かなので思い切って下げる）

  - 連結許容: 8 ～ 12 （かすれた線も強固に繋ぐ）

  - 判定数: 20 （審査を少し緩めて合格率アップ）

  - コントラスト強調: 3.5 ～ 4.5 （強めにかけて星や流星をあぶり出す）

### ② 空の明るいところ（都会・自宅ベランダ・満月期）

街灯りや月光による「背景のチカチカ（ショットノイズ）」との戦いです。

- 狙い: 背景のノイズを完全に無視し、確実な流星だけを仕留める。

- おすすめ値:

  - 感度: 20 ～ 30 （ノイズをまたぐために高めに設定）

  - 連結許容: 2 ～ 4 （離れた場所のランダムノイズ同士が誤って合体するのを防ぐ）

  - 判定数: 30 ～ 35 （直線審査を厳格にし、ノイズの偶然の並びをハネる）

  - コントラスト強調: 1.5 ～ 2.0 または OFF （強くしすぎると都会のノイズまで元気になってしまうため）

- 技師のコツ: 都会では、低空の街灯りや建物の影を隠すために、あらかじめメイン画面から mask.jpg（マスク機能）で不要領域を塗りつぶしておくこと が成功の絶対条件です。

### ③ 小さい・短い流星を狙う（群外の微光流星・対向流星）

カメラに向かって正面突撃してくるような短い流星や、一瞬で消える小さな流星を狙う場合です。

- 狙い: 短い光条を「ノイズ」とみなさずに検出する。

- おすすめ値:

  - 最小長: 10 ～ 15 （標準の20から下げる）

  - 判定数: 15 ～ 20 （長さが足りない分、判定のハードルも下げる）

  - 連結許容: 2 ～ 3 （短い流星は途切れないため、狭めてノイズの合体を防ぐ）

### ④ 薄い流星・じわっと流れる流星（低速で長い流星）

地球の大気をかすめるように、じわじわと長く流れる薄い流星を捕まえる設定です。

- 狙い: 淡い残像を時間をかけて「あぶり出し」て一本の線にする。

- おすすめ値:

  - 蓄積秒: 1.5 ～ 2.5 秒 （長めに設定して残像をしっかり重ねる）

  - 感度: 10 ～ 13 （薄い光を拾うために低め）

  - 連結許容: 10 ～ 15 （薄い流星はブツブツになりやすいので、広大な隙間をカバーする）

- 技師のコツ: 蓄積秒数を伸ばした場合は、流星が消えたあとも残像がエンジンに残るため、メイン画面の 録画後秒数（_postRollSec）も長め（5秒以上） に確保しておくと、動画の後ろが途切れずに保存されます。

### ⑤ 【番外編】天敵：飛行機の誤検知を減らしたいとき

飛行機は夜空を移動するとき、ストロボライトを「チカッ……チカッ……」と一定間隔で点滅させます。

- 対策設定:

  - 連結許容: 4 ～ 6 （標準〜やや狭めにする）

- 理由: 連結許容が大きすぎると、飛行機のストロボの「点滅の間隔（隙間）」をエンジンが強引に繋いでしまい、1本の長い流星と誤認します。ここを狭めて点滅をバラバラに分解すれば、最小長 に届かなくなり綺麗に無視できます。

## 3. 調整の鉄則ワークフロー

現場でパズル迷子にならないための、最短で黄金比にたどり着く4ステップです。

- 「検知画面」を出す

  - メイン画面の ChkShowSub をONにして、裏でエンジンが見ている白黒のエッジ画像（Canny画像）をリアルタイムで監視します。

- 【ステップ1】ノイズを消す（感度の調整）

  - 流星が流れていないとき、検知画面に「ノイズの白い点々」がザワザワと激しく点滅していないか確認します。

  - ザワザワしていたら、画面が静まる（真っ黒に落ち着く）まで 感度 を 1 ずつ上げます。

- 【ステップ2】流星を線にする（連結許容・蓄積秒の調整）

  - 流星が流れた瞬間、その軌跡が「綺麗な1本の白い線」になっているか確認します。

  - もし点線のようにブツブツ途切れていたら、連結許容 を上げるか、蓄積秒 を伸ばします。

- 【ステップ3】合格ラインを決める（判定数・最小長の調整）

  - 流星が綺麗な線になっているのに検知チャイム（音）が鳴らない場合は、判定数 や 最小長 を少しずつ下げて、合格ラインを緩めてあげます。

## 💡 技師の裏技：コンビネーションの黄金律

⚖️ 「連結許容（LineGap）を上げたら、最小長（MinLength）もセットで少し上げる」

連結許容を大きくすると、細切れの線を強引に合体させるため、検知エンジン内の「直線の長さ」がグンと伸びます。これは淡い流星に最強の効果を発揮しますが、同時にノイズも合格しやすくなります。

そのため、LineGapを広げた分、最小長の合格ラインも少し厳しく（高く）してあげると、驚くほど誤検知のない超高感度システムに仕上がります。

このマニュアルをベースに、実際の星空の下で最高の流星観測ライフをお楽しみください。システムがあなたの意図通りに夜空を監視する快感を、ぜひ味わってくださいね！